雷尼尔家具（南通）有限公司

# 高档家具定制项目

# 竣工环境保护验收监测报告

建设单位：雷尼尔家具（南通）有限公司

编制单位：雷尼尔家具（南通）有限公司

二O二六年五月

建设单位：雷尼尔家具（南通）有限公司

法人代表：邹幼芳

编制单位：雷尼尔家具（南通）有限公司

法人代表：邹幼芳

建设单位：雷尼尔家具（南通）有限公司（盖章）

电话：15951389312

传真：/

邮编：226500

地址：如皋市城南街道桃林村18组

编制单位：雷尼尔家具（南通）有限公司（盖章）

电话：15951389312

传真：/

邮编：226500

地址：如皋市城南街道桃林村18组

表一

| 建设项目名称 | 高档家具定制项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 雷尼尔家具（南通）有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 □改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 如皋市城南街道桃林村 18 组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 橱柜、衣柜、厅柜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 橱柜2000套/年、衣柜2000套/年、厅柜1000套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 橱柜2000套/年、衣柜2000套/年、厅柜1000套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年12月 | 开工建设时间 | 2024年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年11月 | 验收现场监测 时间 | 2025年12月24~25日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 如皋市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 中地泓通工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 | 雷尼尔家具（南通）有限公司 | 环保设施施工 单位 | 雷尼尔家具（南通）有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算（万元） | 60 | 占比 | 3% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 实际环保投资（万元） | 110 | 占比 | 5.5% |
| 验收监测依据 | 1.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章制度 - 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日修订）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月）； - 《中华人民共和国环境保护法》，国家主席令第9号，2014年4月21日； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正），2018年10月26日修订并施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令（第一O四号），2021年12月24日通过，2022年6月5日实施； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2021年12月24日通过，现予公布，自2022年6月5日起施行； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）； - 《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018）》。 1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13 号令，2010 年12 月）； （2）《关于印发〈环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）〉的通知》（环境保护部环发[2009]150 号，2009 年12 月）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）； （4）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告[2018]9 号，2018 年5 月15 日，环境保护部）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。 1.3 建设项目环境影响报告表审批部门审批决定及其他材料 （1）雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目项目环境影响报告表》（中地泓通工程技术有限公司，2022年12月）； （2）如皋市行政审批局关于《雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目项目环境影响报告表》的批复（皋行审环表复[2022]104号，2022年12月23日）； （3）江苏恒远环境科技有限公司检测报告； （5）雷尼尔家具（南通）有限公司提供的其它有关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4水污染物排放标准 本项目废水排放接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及相关参照标准。具体见表1-1。 表1-1项目废水排放接管要求一览表 单位：mg/L 项目; 单位; 指标值. 污水厂接管要求. pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. NH3-N*; mg/L; 45. TP*; mg/L; 8.0. TN*; mg/L; 70. 备注：[1]括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。[2]*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。 # 雨水经雨水管网收集后就近排入东侧跃进河，跃进河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目雨水排放口pH、COD等排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表1-2雨水排放要求 单位：mg/L 序号; 项目; 标准; 备注. 1; 雨水; pH; 6-9; 参照地表水Ⅲ类标准. 2; CODCr; 20. 3; SS; 30; 参照南通市生态环境管控要求. 1.5大气污染物排放标准 （1）有组织废气 # 本项目木加工产生的颗粒物、喷漆过程中产生的染料尘有组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准，无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准；VOCs排放执行江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2中相关限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。具体标准见下表。 表1-3废气污染物排放标准 污染物; 排气筒高度（m）; 排放限值; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. VOCs; 15; 40; 2.9; 2.0; 江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）. 颗粒物; 15; 20; 1; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物 （染料尘）; 15; 15; 0.51; 肉眼不可见. 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表1-4 厂区内非甲烷总烃排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 1.6 声环境污染物排放标准 # 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。具体标准值见表1-5。 表1-5 噪声污染物排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60; 50. 南侧敏感点; 1类; 55; 45. 1.7 固体废物排放标准 本项目产生的一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2020）等三项固体废物污染物控制标准的公告》（2020年第65号公告）中的相关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）规范设置危废仓库。 生活垃圾处置参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010] 61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 1.8 总量控制指标 如皋市行政审批局关于《雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目项目环境影响报告表》的批复（皋行审环表复[2022]104号），该项目污染物年排放总量指标初步核定为：大气污染物总量控制指标（有组织）： VOCs 0.114t/a；颗粒物0.879t/a；水污染物总量控制（考核）指标（接管量/外排量）：废水量2141t/a、CODcr 0.351/0. 107t/a、氨氮0.0144/0.0107t/a、总磷0.0024/0.0011t/a、总氮0.024/0.0321t/a；固废总量指标为零。 |

表二

2.1 工程建设内容 2.1.1 项目概况 雷尼尔家具（南通）有限公司位于如皋市城南街道桃林村18组，现经营范围为家具、家具零配件、建筑材料、家居用品的制造、销售。 雷尼尔家具（南通）有限公司拟投资2000万元，租赁南通雷尼尔装饰工程有限公司厂房10239.6平方米，购置全自动数控板材开料锯、砂光机、全自动喷漆机等设备20台（套）。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施，并办理相关手续，达到国家相关标准。项目建成投产后，年加工高档家具5000套（橱柜2000套、衣柜2000 套、厅柜1000套）。 《雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目项目环境影响报告表》于2022年12月23日通过如皋市行政审批局审批（批复文号：皋行审环表复[2022]104号）。 企业于2025年11月投入试生产，项目生产设施与配套的环保设施运行正常，根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告【2018】9号令，我公司委托江苏恒远环境科技有限公司对现场进行监测，组织有关专业技术人员进行现场核查，核实生产内容和工艺资料，按照建设项目相关要求组织实施本项目相关环保验收。 本次验收范围为高档家具定制项目项目。项目验收产品方案见表2-1。 表2-1 项目验收验收产品方案表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 设计能力（/a）; 实际建设生产能力（/a）; 工作时数. 高档家具生产线; 橱柜; 2000套; 2000套; 2400h. 衣柜; 2000套; 2000套. 厅柜; 1000套; 1000套. 2.1.2地理位置图、平面布置图 本项目位于如皋市城南街道桃林村18组，租赁南通雷狄尼装饰工程有限公司闲置厂房，东侧为德禄家具（南通）有限公司，南侧为桃林居委十八组居民，西侧为达净有限公司，北侧为人民东路。项目地理位置图见附图1，厂区平面布置图见附图2， 2.1.3 项目主要设备 表2-2 主要生产设备建设情况与环评审批对照表 单位：台/套 序号; 设备名称; 型号; 环评数量; 实际建设数量; 变化. 数量（台/套）. 1; 自动化喷漆线; /; 4; 5; +1. 2; 手工喷漆线; /; 1; 2; +1. 3; 砂光机; SPR-RP1300A; 2; 2; 0. 4; 风机; 800-4P; 2; 2; 0. 5; 热压机; BY214X9; 2; 2; 0. 6; 精密涂胶机; MH6213A; 2; 2; 0. 7; 全自动激光直线封边机; EDGETEQ S-500; 2; 2; 0. 8; 全自动数控板材开料锯; SAWTEQ B-180; 2; 2; 0. 9; 全自动数控排孔机; SKD-125; 2; 2; 0. 10; 空压机; LU37-8GP; 1; 1; 0. 2.1.4 公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表2-3 本次项目公辅及环保工程表对照表 类别; 工程名称; 设计能力; 实际建设能力; 备注. 主体工程; 喷涂车间; ### 4680m2; ### 4680m2; 不变. 打磨车间; 3120m2; 3120m2; 不变. 贮运工程; 成品仓库; 1170m2; 1170m2; 不变. 原料仓库; 1170m2; 1170m2; 不变. 板材堆放区域; 100m2; 100m2; 不变. 公用辅助工程; 给水系统; 770t/a; 882t/a; +112t/a，手工喷漆增加水帘预处理. 排水系统; 2141t/a; 2141t/a; 接管进入污水处理厂. 供电系统; 22万kWh/a; 22万kWh/a; 市政电网. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池15m3; 化粪池15m3; 接管进如皋市同源污水处理厂. 初期雨水池; 160m3; 160m3; 不变. 生产废水; 未提及; 水帘废水、喷枪头清洗废水作危废处置; 分类收集、安全暂存. 废气; 木材加工各工序粉尘; 一套袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 一套袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 达标排放. 喷涂废气; 一套干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 2套干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002、DA003），同时手工喷漆增加水帘预处理; 增加1套干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003），同时手工喷漆增加水帘预处理. 噪声; 基础减振、隔声; 基础减振、隔声; 厂界达标. 固废; 一般固废库; 30平方米; 30平方米; 分类收集、安全暂存. 危废库; 20平方米; 50平方米. 事故池; 50立方米; 50立方米; /. 2.1.5 环保投资 本项目环保投资110万元，占总投资的5.5%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 环评; 实际. 废气; 木材加工各工序粉尘; 一套袋式除尘器+15m高排气筒; 10; 20. 喷涂废气; 2套干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒，同时手工喷漆增加水帘预处理; 10; 50. 废水; 化粪池; 5; 5. 风险防范; 初期雨水池、事故应急池; 10; 10. 噪声; 基础减振、隔声、厂区绿化; 20; 20. 固废; 一般固废; 5; 5. 危废固废仓库. 合计; 60; 110. 2.1.6 劳动定员及工作制度 目前全厂劳动定员50人，年工作300天，每班8h，一班制。 2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 项目验收原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 年耗量（t/a）; 性状; 最大存储量（t/a）; 包装方式; 变化情况. 环评; 实际. 1; 木材; /; 3500; 3500; 固态; 350; 堆放; 不变. 2; 热熔胶; /; 1; 1; 固态; 0.1; 桶装; 不变. 3; 封边条; /; 5; 5; 固态; 0.5; 袋装; 不变. 4; 白乳胶; 20L/桶; 5; 5; 液态; 0.5; 桶装; 不变. 5; 木皮; /; 45000m2; 45000m2; 固态; 4500m2; 箱装; 不变. 6; 水性漆; 20L/桶; 40; 35; 液态; 4; 桶装; -5t/a. 7; 五金配件; /; 450; 450; 固态; 45; 箱装; 不变. 8; 玻璃; /; 2600片; 2600片; 固态; 300; 箱装; 不变. 9; 纸箱; /; 5; 5; 固态; 0.5; 堆放; 不变. 10; 润滑油; 500ml/瓶; 0.4; 0.4; 液态; 0.1; 瓶装; 不变. 11; 海绵轮; /; 0.5; 0.5; 固态; 0.1; 箱装; 不变. 12; 砂带; /; 0.5; 0.5; 固态; 0.1; 袋装; 不变. 13; 固化剂; 20L/桶; 0; 1.5; 液态; 0.5; 桶装; +1.5t/a. 表2-6 主要原辅料规格、成分表 序号; 涂料名称; 用量t/a; 主要成份; 百分含量（％）. 1; 白乳胶; 5; 固体份; 聚醋酸乙烯酯乳液; 20~40. 碳酸钙; 10~30. 挥发份; 水; 30~50. 2; 水性漆; 35; 固体份; 水性丙烯酸乳液; 60~70. 脂肪族聚氨酯分散体; 10~15. 挥发份; 二乙二醇丁醚; 1~2. 乙二醇丁醚; 3~4. 水; 10~20. 3; 热熔胶; 1; 固体份; 聚氨酯; 70~98. 二苯基甲烷-二异氰酸酯; 1~10. 4; 固化剂; 1.5; 固体份; 六亚甲基二异氰酸酯，低聚物; 25-48. 3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯，低聚物; 12.5-20. 挥发份; 挥发份; 乙酸正丁酯; 7-9.9. 十三烷醇聚醚-10磷酸酯; 5-7. N,N-二甲基环己胺; 1-2. 六亚甲基二异氰酸酯; 0.1-0.2. 3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯; 0.1-0.2. 本项目水性漆挥发分6%，密度1.0kg/L，固化剂挥发分19.3%，密度1.04kg/L，则即用状态下的漆VOCs含量为65.574g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1水性涂料中VOC含量的要求中：工业防护涂料中木器涂料色漆≤220g/L的要求。 根据检测报告，本项目白乳胶中的VOCs含量为4g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2 水基型胶粘剂VOC 含量限量中“木工与家具中”中聚乙酸乙烯酯类VOC含量的要求，即≤100g/L。 根据检测报告，本项目热熔胶中的VOCs含量为6g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3 “其他应用领域其他类”的VOC含量的要求，即≤50g/L。 因此本项目符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）要求。 2.2.2水平衡图 项目用水主要为职工生活用水，喷枪头清洗用水及水帘柜补充用水，企业实际用水情况见图2.2-1。 生活用水 化粪池 600 损耗150 882 自来水 如皋市同源污水处理厂 喷枪头清洗用水 750 20 喷枪头清洗液 委托有资质单位处置 初期雨水 1541 2141 20 20 水帘用水 损耗96 16 委托有资质单位处置 循环9600 112 图2-1 项目水平衡一览表 单位：t/a 2.3 生产工艺 项目生产工艺流程见图2-2。 G3排孔粉尘、S1边角料、N噪声 包装入库 打磨 底漆、烘干 G8打磨粉尘、S7废海绵轮、N噪声 贴皮 砂光 底漆、烘干 G6喷漆废气、S3废包装桶、S6漆渣、S8喷枪头清洗液、G7烘干废气 纸箱 木板材 开料 封边 排孔 白乳胶、木皮 热熔胶 G4贴皮废气、S3废包装桶、S4废木皮、N噪声 G2封边废气、S2废封边条、N噪声 G5砂光粉尘、S5废砂带、N噪声 打磨 G1开料粉尘、S1边角料、N噪声 砂带 海绵轮 海绵轮 面漆、烘干 G6喷漆废气、S3废包装桶、S6漆渣、S8喷枪头清洗液、G7烘干废气 水性漆 水性漆 G8打磨粉尘、S7废海绵轮、N噪声 G6喷漆废气、S3废包装桶、S6漆渣、S8喷枪头清洗液、G7烘干废气 水性漆 骨架 图2-2 主要工艺流程及产污环节图 主要工艺流程说明： （1）开料：利用开料锯将板材切割成不同规格的方木、厚板或其他板材。 产污环节：此工序产生G1开料粉尘、S1边角料及N噪声。 （2）封边：本项目使用封边机，加入封边条、热熔胶，热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当板材接触到封边条表面后，热熔胶冷却变成固态，将板材与封边条粘接在一起。热熔胶在机器中加热熔融（电加热，80℃），熔融的胶水均匀涂覆于板边接缝处，使木板木皮粘合在一起，完成板材封边工作。 产污环节：此工序产生G2封边废气、S2废封边条、N噪声。 （3）排孔：根据产品生产图纸要求，利用排孔机在木材指定位置进行开榫、钻孔、铣削等木工处理。 产污环节：此工序产生G3排孔粉尘、S1边角料及N噪声。 （4）贴皮：利用精密涂胶机将开料后符合产品要求的木板材进行贴皮，项目采用白乳胶，根据客户对产品不同性能要求，选择热压或者冷压，压力控制在8.0~12.0MPa，时间约为3-5min。热压温度大约为110℃，为电加热。 产污环节：此工序产生G4贴皮废气、S3废包装桶、S4废木皮及N噪声。 （5）砂光：用砂光机对木件进行砂光处理，提高表面光滑度。 产污环节：此工序产生G5砂光粉尘、S5废砂带及N噪声。 （6）底漆、烘干：企业设置自动化喷漆线对木件表面进行喷涂，整个喷涂室采用负压离心式抽风风压差推动排风，底漆采用水性漆，共需喷涂两道底漆，喷涂厚度为84μm，喷涂完后需用水清洗喷枪头。自动喷漆线配有烘干通道，喷完底漆后输送至烘干通道处烘干，每条喷漆线设置一座喷漆房，且所有喷漆线都可对橱柜、衣柜、顶柜等产品进行底漆、面漆的喷漆工序，喷涂烘干温度为45℃，烘干时间为30min，加热方式为电加热。 产污环节：此工序产生G6喷漆废气、G7烘干废气、S3废包装桶、S6漆渣、S8喷枪头清洗液及N噪声。 （7）打磨：在打磨车间内通过海绵轮对木件进行打磨处理，以提高后续漆膜的附着力。 产污环节：此工序产生G8打磨粉尘、S7废海绵轮及N噪声。 （8）底漆、烘干：企业设置自动化喷漆线对木件表面进行喷涂，整个喷涂室采用负压离心式抽风风压差推动排风，底漆采用水性漆，共需喷涂两道底漆，喷涂厚度为84μm，喷涂完后需用水清洗喷枪头。自动喷漆线配有烘干通道，喷完底漆后输送至烘干通道处烘干，每条喷漆线设置一座喷漆房，且所有喷漆线都可对橱柜、衣柜、顶柜等产品进行底漆、面漆的喷漆工序，烘干温度为45℃，烘干时间为30min，加热方式为电加热。 产污环节：此工序产生G6喷漆废气、G7烘干废气、S3废包装桶、S6漆渣、S8喷枪头清洗液及N噪声。 （9）打磨：在打磨车间内通过海绵砂对木件进行打磨处理，以提高后续漆膜的附着力。 产污环节：此工序产生G8打磨粉尘、S7废海绵轮及N噪声。 （10）面漆、烘干：工件喷涂两道底漆并打磨后进入自动喷涂线进行面漆喷涂，喷涂室采用正压式送风压差推动式自然排风，房内空气采用全降式，以0.4-0.55m/s的速度向下流动，使漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口压差推出房外，加上喷房内具有一定的空气压力，外部灰尘无法进入喷房内。漆设备采用高压无气喷涂机（喷嘴口径为0.8mm，喷涂机与工件距离约为15~20cm，流速最大为50g/min）。面漆采用水性漆，喷涂厚度为60μm，喷涂完后需用水清洗喷枪头。每条喷漆线设置一座喷漆房，且所有喷漆线都可对橱柜、衣柜、顶柜等产品进行底漆、面漆的喷漆工序。 产污环节：此工序产生G6喷漆废气、G7烘干废气、S3废包装桶、S6漆渣、S8喷枪头清洗液及N噪声。 （11）包装入库：组装后，经检验合格后即可包装入库。

表三

3.1本项目主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1废水污染防治措施 项目废水主要为生活污水、喷枪头清洗废水和水帘废水，其中生活污水经化粪池预处理后接管至如皋市桃园污水处理厂，中转（不处理）再由如皋市桃园污水处理厂用泵提升至如皋市同源污水处理厂处理，尾水排入如泰运河。喷枪头清洗废水和水帘废水作为危废委托有资质单位处置。 3.1.2废气污染防治措施 本项目废气主要来源于木材切割、打磨、喷漆、晾干等过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃废气。本项目木工加工粉尘经收集后采取袋式除尘装置处理，尾气经15m高排气筒（DA001）排放；喷涂废气经收集后采取干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置处理，尾气经15m高排气筒（DA002、DA003）排放。 项目废气污染防治措施见图3.1-1。 15m排气筒DA001 袋式除尘器 颗粒物 干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置 15m排气筒DA002 密闭收集 非甲烷总烃、颗粒物 集气罩 木材加工 3条自动化喷涂线 1条手工喷涂线 水帘柜 干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置 15m排气筒DA003 密闭收集 非甲烷总烃、颗粒物 2条自动化喷涂线 1条手工喷涂线 水帘柜 图3-1 项目废气污染防治措施图 3.1.3噪声污染防治措施 本项目噪声主要为砂光机、热压机、空压机、风机等产生的噪声。 （1）在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）对风机设置消声，降低噪声； （3）空压机置于室内。 项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，根据验收监测数据，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 3.1.4固废污染防治措施 1、一般固（液）体废物 本项目一般固废主要为边角料、废封边条、废木皮、废砂带、废海绵轮、除尘灰，各类废物分类收集后，综合利用或合理处置。 建设单位设置了一般固废仓库，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2、危险废物 本项目生产过程中产生的危废主要为漆渣、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、水帘废水、喷枪头清洗废液等。企业委托有资质单位进行处置，目前企业已经与江苏杭富环保科技有限公司签订处置协议。 目前，企业按照规范设置了一个50m2危废仓库，危废仓库内地面进行环氧地坪。 根据业主提供资料，第一套活性炭用量m=3000kg，第二套活性炭用量m=4000kg。根据环评报告及变动分析报告，活性炭处理装置出口浓度、风量如表3-1。 表3-1 活性炭处理装置信息 排气筒编号; 活性炭处理装置出口浓度（mg/m3）; 废气处理效率（%）; 活性炭削减的VOCs浓度c（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间t（h/d）. DA002; 1.58; 95; 29.92; 12000; 8. DA003; 1.12; 95; 21.6; 25000; 8. 活性炭更换周期如表3-2。 表3-2 活性炭更换周期 排气筒编号; 活性炭用量m（kg）; 动态吸附量s（%）; 活性炭削减的VOCs浓度c（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间t（h/d）; 计算更换周期T（天）. DA002; 3000; 10; 29.92; 12000; 8; 104. DA003; 4000; 10; 21.6; 25000; 8; 92. 3、生活垃圾 企业生活垃圾环卫清运。 本项目已基本按照要求建设一般固体废物暂存场所和危险固废场所。项目固废具体情况见表3-3。

表3-3 本项目固体废物产生和处置情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别及代码; 环评估算产生量t/a; 实际产生量t/a; 验收期间产生量t; 治理措施. 1; 边角料; 开料; 固态; 木板; /; SW17（900-009-S17）; 50; 50; 0.33; 综合利用. 2; 废封边条; 封边; 固态; 封边条; /; SW17（900-001-S17）; 0.02; 0.02; 0.0001; 环卫清运. 3; 废木皮; 贴皮; 固态; 木皮; /; SW17（900-001-S17）; 0.03; 0.03; 0.0002. 4; 废砂带; 打磨; 固态; 砂带; /; SW59（900-099-S59）; 0.15; 0.15; 0.001. 5; 废海绵轮; 打磨; 固态; 海绵轮; /; SW59（900-099-S59）; 0.15; 0.15; 0.001. 6; 除尘灰; 除尘器; 固态; 木屑; /; SW59（900-099-S59）; 12.76; 12.76; 0.085; 综合利用. 7; 生活垃圾; 办公; 固态; 办公废物; /; SW64（900-099-S64）; 7.5; 7.5; 0.05; 环卫清运. 8; 漆渣; 喷漆; 固态; 油漆; T，I; HW12（900-252-12）; 10.075; 9.421; 0.067; 按照危险废物贮存要求分类、分区、密封存放于厂区危废站，委托具有相应资质危废处置单位. 9; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 染料尘; T; HW49（900-041-49）; 5.153; 4.473; 未清理. 10; 喷枪头清洗废液; 喷枪头清洗; 液态; 油漆; T，I; HW12（900-252-12）; 20; 20; 0.13. 11; 废包装桶; 原料包装; 固态; 原料桶; T; HW49（900-041-49）; 2.25; 2.075; 0.015. 12; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; T; HW49（900-039-49）; 30.157; 7.54（一个季度更换一次）; 验收期间未更换. 13; 水帘废水; 水帘柜; 液态; 油漆; T; HW49（900-006-49）; /; 16; 0.112.

公司危险废物贮存场所贮存能力满足要求，危险废物贮存场所（设施）与《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）相符性见表3-4。 表3-4 危险废物贮存污染控制相符性分析 类别; 具体建设要求; 本项目拟采取污染防治措施; 相符性. 贮存设施控制要求; 一般规定; 6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目危废均室内存储，地面地面采用基础防渗，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐; 相符. 6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮在分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目根据危险废物的类别数量、形态、物理化学性分区存储; 相符. 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 本项目按照规定地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板等采取防渗涂料，表面无裂缝; 相符. 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 本项目贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，使用2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），加强防渗。; 相符. 6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危险仓库采取相同的防渗、防腐工艺。; 相符. 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危险仓库专人管理，防止无关人员进入。; 相符. 贮存库; 6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目危废仓库分区采取过道及隔间进行分区; 相符. 6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 本项目危废仓库四周设有收集槽，收集面积大于最大液态废物容器容积。; 相符. 6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297 要求。; 本项目危废均密闭存储在包装桶或包装袋中，正常情况下不易挥发。; 相符.

3.3监测点位示意图

表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 以下内容引用环评。 本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。 4.2审批部门审批决定及实际落实情况 表4-1 审批部门审批决定及实际落实情况 序号; 审批意见; 实际执行情况; 备注. 1; 废水治理。按“清污分流、雨污分流”原则规范建设厂区内雨水集排系统、污水收集系统;生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1标准后，排入污水管网，委托如皋市同源污水处理厂进行深度处理。; 企业按照雨污分流，清污分流规范设置厂区雨水集排系统、污水收集系统，水帘废水和喷枪头清洗废水委托有资质单位处置；生活污水经化粪池经预处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准接管如皋市同源污水处理厂处理。; /. 2; 废气治理。建议公司进一步优化废气治理工作及排气筒数量设置，合理设置风机风量。本项目颗粒物经处理后达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041一2021)表1标准后经排气筒高空排放，各排气筒高度不得低于15米；喷漆工序有机废气经处理后达到江苏省地方标准《表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32/3152-2016)相关标准后经排气筒高空排放，排气筒高度不得低于15米；厂区无组织非甲烷总烃须达到江苏省《大气污染物综合排放标准》 1B32/4041一2021)中的表2标准限值要求；厂界无组织有机废气须达到江苏省《表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》 (DB32/3152-2016)中的表2标准限值要求；厂界无组织臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的标准限值要求。定期对废气收集及处理系统进行维修、保养，确保废气的收集率及去除率不得低于《报告表》要求；同时加强生产过程管理，减少无组织废气的排放。; 本项目木工粉尘经布袋除尘器处理经15m排气筒排放（DA001）；喷涂废气收集经水帘柜/干式过滤+三级活性炭吸附装置处理经15m排气筒排放（DA002、DA003）；根据监测，各类污染物稳定达标排放。; /. 3; 噪声治理。项目运营期，应优选低噪声设备和优化车间设备布局，高噪声设备远离居民，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，且不得降低声环境保护目标的声环境质量。; 企业采取厂房隔声，根据监测，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。且未降低厂界周边声环境保护目标的声环境质量。; /. 4; 固废处置。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，防止造成二次污染。; 企业按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集及委托合理处置或利用，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设置。; /. 5; 卫生防护距离。严格按照环评报告的平面布置图要求布设生产车间，项目完成后，建议设置以喷涂车间为执行边界设置100m卫生防护距离，以打磨车间为执行边界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围内的相关管理要求按有关部门的政策规定执行。; 本项目以喷涂车间为执行边界设置100m卫生防护距离、以打磨车间为执行边界设置50m卫生防护距离内无居民敏感目标。; /. 6; 制度建立与风险防范。必须建立健全环境管理各项规章制度，积极推行清洁生产审计制度，做到节能、降耗、减污、增效。加强日常监管和设备的维护，杜绝事故的发生。制定各项风险防范制度，编制应急预案并备案，落实各项事故性处置措施，降低事故发生率，减少事故发生后对环境的污染程度和范围。; 企业健全环境管理各项规章制度，落实各项风险防范措施。; /. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的相关规定设置各类排放口和标志。; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; /. 8; 厂区绿化。加强厂区及厂界四周绿化建设，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。; 企业厂区加强绿化建设，减轻废气和噪声对周围环境影响分析。; /. 9; 本项目总量指标初步拟定为：1、水污染物总量控制指标（接管量）：废水量≤2141t/a、CODcr≤0.351/0. 107t/a、氨氮≤0.0144/0.0107t/a、总磷≤0.0024/0.0011t/a、总氮≤0.024/0.0321t/a等；2、大气污染物总量考核指标为：颗粒物≤0.879t/a、VOCs（有组织）≤0.114t/a。3、固废总量指标为零。其他特征 污染物排放量不得突破《报告表》中预测的排放总量。; 根据核算，本项目大气和废水总量控制在总量范围内。; /. 4.3项目变动情况 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理。建设项目在开展竣工环境保护监测（调查）时，建设单位应向验收监测（调查）单位提供《建设项目变动环境影响分析》，列出建设项目变动内容清单，逐条分析交动内容环境影响，明确建投项目变动环境影响结论。 本项目涉及的变动如下： - 1、减少5吨水性漆（40吨减至35吨），增加1.5吨固化剂（加速干燥固化）； - 2、增加一条自动化喷漆线、一条手工喷漆线（均专用于高档家具板材背面喷涂，年使用水性漆7吨、固化剂0.3吨，全厂全年使用水性漆35吨+7吨=42吨、固化剂1.5+0.3=1.8吨），同时优化喷涂、晾干废气治理设施，增加一套干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003）。 - 3、手工喷漆线增加水帘柜装置，补充喷枪头清洗废水和水帘废水，喷枪头清洗废水和水帘废水作为危废委托有资质单位处置。

表4-2 变动情况分析一览表 项目; 重大变动判定标准 （参照环办环评函[2020]688号）; 环评内容和要求; 实际建设内容; 是否属于一般变动; 主要变动内容; 变动原因; 不利环境影响变化情况. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 橱柜、衣柜、厅柜; 橱柜、衣柜、厅柜; /; /; /; /. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 橱柜2000套/年、衣柜2000套/年、厅柜1000套/年; 橱柜2000套/年、衣柜2000套/年、厅柜1000套/年; /; /; /; /. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及废水第一类污染物排放; 不涉及废水第一类污染物排放; /; /; /; /. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于环境不达标区域，项目污染物生产、储存、能力不增大; 本项目位于环境不达标区域，项目污染物生产、储存、能力不增大; /; /; /; /. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; ①经营地址：如皋市城南街道桃林村 18 组 ②以喷涂车间为执行边界设置100m卫生防护距离、以打磨车间为执行边界设置50m卫生防护距离内无居民敏感目标。; ①经营地址：如皋市城南街道桃林村 18 组 ②以喷涂车间为执行边界设置100m卫生防护距离、以打磨车间为执行边界设置50m卫生防护距离内无居民敏感目标。; /; /; /; /. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4） 其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种：橱柜、衣柜、厅柜; 产品品种：橱柜、衣柜、厅柜; /; /; /; /. 主要生产工艺： - 木板料—开料—封边-排孔-贴皮—砂光—底漆、烘干—打磨—底漆、烘干-打磨——晾干—打磨—面漆、烘干—包装入库; 主要生产工艺： 木板料—开料—封边-排孔-贴皮—砂光—底漆、烘干—打磨—底漆、烘干-打磨——晾干—打磨—面漆、烘干—包装入库; /; /; /; /. 主要原辅料：木板、热熔胶、白乳胶、木皮、封边条、水性漆等; 主要原辅料：木板、热熔胶、白乳胶、木皮、封边条、水性漆等; /; 减少5吨水性漆（40吨减至35吨），增加1.5吨固化剂（加速干燥固化）; 原环评中水性漆未使用固化剂进行调配，导致水性漆不易干燥(尤其是冬天)。实际建设时为了帮助涂料在室温下快速固化，并提高涂料的硬度和耐磨性，减少5吨水性漆用量，增加固化剂加速干燥固化，经计算，变动后喷漆有机物含量减少0.01ta; 无. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输汽运； 贮运：主要原辅材均仓库存储，化学品桶装; 物料运输汽运； 贮运：主要原辅材均仓库存储，化学品桶装; /; /; /; /. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 木材加工各工序粉尘经收集后采取袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）； 喷涂废气经收集后采取干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）。 生活污水：化粪池; 木材加工各工序粉尘经收集后采取袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）； 喷涂废气经收集后采取干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002、DA003）。同时手工喷漆增加水帘预处理。水帘废水和喷枪头清洗废水委托有资质单位处置 生活污水：化粪池; 否; 增加一套干式漆雾过滤系统+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003），同时手工喷漆增加水帘预处理。原环评未提及喷枪头清洗废水，喷枪头清洗废水和水帘废水作为危废委托有资质单位处置; 加强污染物去除效率。; 无. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目废水接管如皋市同源污水处理厂，废水不直接排放。; 本项目废水接管如皋市同源污水处理厂，废水不直接排放。; /; /; /; /. 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目不涉及废气主要排放口。; 本项目不涉及废气主要排放口。; /; /; /; /. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声污染防治措施：基础减振、厂房隔声、距离衰减等; 噪声污染防治措施：基础减振、厂房隔声、距离衰减等; /; /; /; /. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 一般固废综合利用； 危废废物委托有资质单位处置； 生活垃圾环卫清运。; 一般固废综合利用； 危废废物委托有资质单位处置 生活垃圾环卫清运。; /; /; /; /. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 事故废水收集池50立方米; 事故废水收集池50立方米; /; /; /; /.

表五

5.1验收监测质量保证及质量控制。 5.1.1监测分析方法 1、本项目监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法 项目名称; 方法来源. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022. 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014. 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013. 臭气; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。 表5-2废水质控一览表 污染物名称; 样品数（个）; 平行样; 加标回收样; 标样; 全程序空白. 现场（个）; 合格率（%）; 实验室（个）; 合格率（%）; 加标样（个）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. pH值; 10; 2; 100; /; /; /; /; /; /; /; /. 化学需氧量; 12; 2; 100; 1; 100; /; /; 1; 100; 2; 100. 悬浮物; 10; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 氨氮; 12; 2; 100; 1; 100; 1; 100; /; /; 2; 100. 总磷; 12; 2; 100; 1; 100; 1; 100; /; /; 2; 100. 总氮; 12; 4; 100; 1; 100; 1; 100; /; /; 2; 100. 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 表5-3废气质控统计表 全程序空白控制; 颗粒物; 挥发性有机物; 臭气; 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 样品数（个）; 20; 50; 12; 26; 8. 全程序空白（个）; 2; 4; 0; 2; 2. 合格率（%）; 100; 100; /; 100; 100. 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 表5-4 噪声质控统计表 检测 日期; 仪器 名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器检定证书号; 仪器校准情况. 多功能声级计; 标准声源; 采样前 dB（A）; 采样后 dB（A）. 2025.12.24-12.25; 多功能 声级计; AWA6228+; HYO-081; 2025D51-20-6099601001; 2025D51-20-6099602001; 93.8; 93.8.

表六

6.1本项目验收监测内容 6.1.1废气监测 本项目废气监测点位、项目和频次见表6-1。 表6-1废气监测点位、项目和频次 污染源名称; 监测点位; 排气筒; 监测项目; 监测频次. 有组织; DA001出口; 15米; 颗粒物; 连续监测2天，每天监测3次. DA002出口; 颗粒物、挥发性有机物. DA003出口; 颗粒物、挥发性有机物. 无组织废气; 上风向1个、下风向3个无组织监控点; /; 颗粒物、挥发性有机物、臭气. 车间外1m; /; 非甲烷总烃. 备注：企业进口距离废气设施较近，不具备监测条件。 6.1.2废水监测 表6-2废水监测点位、项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污水站; 总排口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续监测2天，每天取4次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及接管要求. 6.1.3噪声监测 本项目噪声监测点位、项目及监测频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1米（▲N1～▲N4）; 厂界昼间噪声; 连续监测2天，昼间1次. 南侧居民点N5; 昼间噪声.

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 江苏恒远环境科技有限公司于2025年12月24~25日对雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目进行了竣工验收现场监测，验收监测期间本项目各设备均正常运行，监测期间工况一览表见表7-1。 表7-1 主要监测期间运行工况一览表 监测日期; 生产项目; 环评设计能力（/年）; 实际生产能力（/年）; 设计生产能力（/天）; 验收期间实际生产能力（/天）; 运行负荷. 2025.12.24; 橱柜、衣柜、厅柜; 橱柜2000套; 橱柜2000套; 6.7套/天; 6; 89.6%. 衣柜2000 套; 衣柜2000 套; 6.7套/天; 5; 74.6%. 厅柜1000套; 厅柜1000套; 3.3套/天; 3; 90.9%. 2025.12.25; 橱柜、衣柜、厅柜; 橱柜2000套; 橱柜2000套; 6.7套/天; 5; 74.6%. 衣柜2000 套; 衣柜2000 套; 6.7套/天; 5; 74.6%. 厅柜1000套; 厅柜1000套; 3.3套/天; 3; 90.9%. 运行工况证明见附件。

7.2验收监测结果 7.2.1废水监测结果与评价 本次废水监测结果见表7-2，验收监测期间（2025年2月27~28日），验收监测期间，项目废水总排口各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准后排入污水管网接管至如皋市同源污水处理厂处理。 表7-2废水监测结果（总排口） 采样 时间; 采样 点位; 采样 次数; 样品编号; 检测值（单位：mg/L，pH值除外）. pH值; 化学需 氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 2025.12.24; 废水 总排口; 第一次; 1HY1126SF001; 7.3（8.2℃）; 139; 13; 2.68; 0.12; 8.87. 第二次; 1HY1126SF002; 7.2（8.2℃）; 150; 14; 2.56; 0.15; 9.29. 第三次; 1HY1126SF003; 7.4（8.3℃）; 129; 13; 2.82; 0.11; 9.29. 第四次; 1HY1126SF004; 7.2（8.3℃）; 142; 12; 2.76; 0.14; 8.55. 2025.12.25; 废水 总排口; 第一次; 2HY1126SF001; 7.1（8.5℃）; 171; 13; 2.15; 0.16; 5.58. 第二次; 2HY1126SF002; 7.2（8.6℃）; 192; 12; 2.07; 0.14; 5.79. 第三次; 2HY1126SF003; 7.2（8.7℃）; 187; 12; 2.28; 0.17; 5.89. 第四次; 2HY1126SF004; 7.1（8.7℃）; 156; 12; 2.02; 0.15; 6.00. 备注; 1、样品感官描述：无色、微浊、无异味、无浮油； 2、样品均按技术规范添加保存剂，并在规定时间内送达实验室，在有效期内完成测试。. 7.2.4废气监测结果与评价 （1）有组织废气：有组织废气监测结果见表7-3~7-8。验收监测期间，本项目木加工产生的颗粒物、喷漆过程中产生的染料尘排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准；VOCs排放浓度、排放速率满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2中相关限值要求。 表7-3 有组织排放废气检测结果 监测点位; 木工废气排气筒出口（DA001）; 采样日期; 2025.12.24. 排气筒高度; 15米; 处理设施; 布袋除尘装置. 检测项目; 单位; 检测数值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟道截面积; m2; 1.7671. 含湿量; %; 1.0; 1.1; 1.0. 烟气温度; ℃; 11.5; 11.6; 11.7. 烟气流速; m/s; 7.0; 6.9; 7.0. 烟气流量; m3/h; 44824; 44146; 44840. 标干流量; Nm3/h; 43010; 42287; 42958. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.1; 1.1; 1.2. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.047; 0.047; 0.052. 颗粒物样品编号; /; 1HY1126QY001; 1HY1126QY002; 1HY1126QY003. 表7-4 有组织排放废气检测结果 监测点位; 木工废气排气筒出口（DA001）; 采样日期; 2025.12.25. 排气筒高度; 15米; 处理设施; 布袋除尘装置. 检测项目; 单位; 检测数值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟道截面积; m2; 1.7671. 含湿量; %; 1.0; 1.1; 1.0. 烟气温度; ℃; 11.8; 11.9; 11.7. 烟气流速; m/s; 6.9; 6.9; 6.8. 烟气流量; m3/h; 43632; 44043; 43014. 标干流量; Nm3/h; 42081; 42419; 41482. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.1; 1.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.042; 0.047; 0.046. 颗粒物样品编号; /; 2HY1126QY001; 2HY1126QY002; 2HY1126QY003. 表7-5 有组织排放废气检测结果 监测点位; 喷漆废气排气筒出口（DA002）; 采样日期; 2025.12.24. 排气筒高度; 15米; 处理设施; 干式过滤+三级活性炭吸附装置. 检测项目; 单位; 检测数值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟道截面积; m2; 0.7854. 含湿量; %; 1.1; 1.0; 1.0. 烟气温度; ℃; 12.7; 12.9; 12.9. 烟气流速; m/s; 9.1; 9.0; 9.0. 烟气流量; m3/h; 25730; 25447; 25447. 标干流量; Nm3/h; 24521; 24261; 24271. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.1; 1.0. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.025; 0.027; 0.024. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.353; 0.497; 0.331. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 0.009; 0.012; 0.008. 颗粒物样品编号; /; 1HY1126QY005; 1HY1126QY006; 1HY1126QY007. 挥发性有机物样品编号; /; 1HY1126QY008; 1HY1126QY009; 1HY1126QY010. 表7-6 有组织排放废气检测结果 监测点位; 喷漆废气排气筒出口（DA002）; 采样日期; 2025.12.25. 排气筒高度; 15米; 处理设施; 干式过滤+三级活性炭吸附装置. 检测项目; 单位; 检测数值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟道截面积; m2; 0.7854. 含湿量; %; 1.1; 1.0; 1.1. 烟气温度; ℃; 13.2; 13.4; 13.6. 烟气流速; m/s; 9.1; 9.0; 9.0. 烟气流量; m3/h; 25722; 25403; 25362. 标干流量; Nm3/h; 24629; 24334; 24260. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.2; 1.1; 1.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.030; 0.027; 0.027. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.921; 0.877; 0.183. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 0.023; 0.021; 0.004. 颗粒物样品编号; /; 2HY1126QY005; 2HY1126QY006; 2HY1126QY007. 挥发性有机物样品编号; /; 2HY1126QY008; 2HY1126QY009; 2HY1126QY010. 表7-7 有组织排放废气检测结果 监测点位; 喷漆废气排气筒出口（DA003）; 采样日期; 2025.12.24. 排气筒高度; 15米; 处理设施; 干式过滤+三级活性炭吸附装置. 检测项目; 单位; 检测数值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟道截面积; m2; 1.1310. 含湿量; %; 1.0; 1.1; 1.1. 烟气温度; ℃; 14.4; 14.5; 14.5. 烟气流速; m/s; 8.4; 8.3; 8.4. 烟气流量; m3/h; 34108; 33843; 34060. 标干流量; Nm3/h; 32340; 32051; 32252. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.3; 1.2; 1.4. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.042; 0.038; 0.045. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.472; 2.08; 0.465. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 0.015; 0.067; 0.015. 颗粒物样品编号; /; 1HY1126QY014; 1HY1126QY015; 1HY1126QY016. 挥发性有机物样品编号; /; 1HY1126QY017; 1HY1126QY018; 1HY1126QY019. 表7-8 有组织排放废气检测结果 监测点位; 喷漆废气排气筒出口（DA003）; 采样日期; 2025.12.25. 排气筒高度; 15米; 处理设施; 干式过滤+三级活性炭吸附装置. 检测项目; 单位; 检测数值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟道截面积; m2; 1.1310. 含湿量; %; 1.0; 1.2; 1.1. 烟气温度; ℃; 14.2; 14.4; 14.3. 烟气流速; m/s; 8.3; 8.1; 8.3. 烟气流量; m3/h; 33794; 33019; 33882. 标干流量; Nm3/h; 32318; 31456; 32322. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.2; 1.2; 1.3. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.039; 0.038; 0.042. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.873; 0.312; 2.04. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 0.028; 0.010; 0.066. 颗粒物样品编号; /; 2HY1126QY014; 2HY1126QY015; 2HY1126QY016. 挥发性有机物样品编号; /; 2HY1126QY017; 2HY1126QY018; 2HY1126QY019. （2）无组织废气：无组织废气监测结果见表7-9至7-10。厂区内废气监测结果见表7-11至7-12。气象参数见表7-13。 监测期间：厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。厂界VOCs排放浓度满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2标准。厂界臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。厂区内非甲烷总烃废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表7-9 厂界无组织废气监测情况一览表 检测日期; 2025.12.24. 天气; 多云. 检测项目; 检测点位 采样时间; 厂界上风向G1; 厂界下风向G2; 厂界下风向G3; 厂界下风向G4. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 09:00-10:00; 200; 240; 251; 229. 10:06-11:06; 208; 247; 260; 233. 11:15-12:15; 186; 229; 269; 246. 挥发性有机物（mg/m3）; 09:00-10:00; 0.021; 0.051; 0.029; 0.022. 10:06-11:06; 0.019; 0.024; 0.025; 0.087. 11:15-12:15; 0.029; 0.171; 0.056; 0.046. 臭气 （无量纲）; 09:00-09:10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 10:06-10:16; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 11:15-11:25; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 表7-10 厂界无组织废气监测情况一览表 检测日期; 2025.12.25. 天气; 多云. 检测项目; 检测点位 采样时间; 厂界上风向G1; 厂界下风向G2; 厂界下风向G3; 厂界下风向G4. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 09:15-10:15; 182; 261; 271; 251. 10:25-11:25; 190; 242; 247; 254. 11:35-12:35; 196; 261; 267; 242. 挥发性有机物（mg/m3）; 09:15-10:15; 0.011; 0.016; 0.057; 0.017. 10:25-11:25; 0.019; 0.027; 0.035; 0.035. 11:35-12:35; 0.014; 0.016; 0.057; 0.039. 臭气 （无量纲）; 09:15-09:25; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 10:25-10:35; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 11:35-11:45; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 表7-11 厂区内无组织废气监测情况一览表 检测日期; 2025.12.24. 天气; 多云. 检测项目; 检测点位 采样时间; 车间外G5. 非甲烷总烃（mg/m3）; 09:00-10:00; 1.58. 10:06-11:06; 0.99. 11:15-12:15; 1.30. 表7-12 厂区内无组织废气监测情况一览表 检测日期; 2025.12.25. 天气; 多云. 检测项目; 检测点位 采样时间; 车间外G5. 非甲烷总烃（mg/m3）; 09:15-10:15; 1.35. 10:25-11:25; 1.23. 11:35-12:35; 1.23. 表7-13 采样时段气象参数 日期; 采样时间; 大气压（kPa）; 环境温度（℃）; 湿度（%）; 风速（m/S）; 风向. 2025.12.24; 09:00-10:00; 102.5; 7.5; 63.2; 1.5; NW. 10:06-11:06; 102.4; 7.9; 61.7; 2.2; NW. 11:15-12:15; 102.3; 10.2; 60.3; 1.9; NW. 2025.12.25; 09:15-10:15; 102.5; 7.7; 63.3; 2.0; NW. 10:25-11:25; 102.4; 9.5; 61.0; 1.5; NW. 11:35-12:35; 102.4; 10.9; 59.7; 1.2; NW. （3）处理效率核定 由于企业废气管道进口距离废气处理设施较近，进口不具备采样监测条件，导致本次验收中尚未检测进口废气，本次验收不予计算废气处理设施处理效率。 7.2.2噪声监测结果与评价 验收监测结果见表7-14至7-15，验收监测期间（2025年12月24~25日），该公司各厂界噪声所测值基本符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值，南侧敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表7-14 噪声检测结果 检测日期; 检测点位; 主要声源; 检测结果dB（A）. 昼间. 2025.12.24; 西厂界外1米 N1; 生产设备; 54. 北厂界外1米 N2; 生产设备; 58. 东厂界外1米 N3; 生产设备; 55. 南厂界外1米 N4; 生产设备; 55. 南侧居民点N5; /; 52. 备注; 检测时段，多云，风速均小于5m/s。. 表7-15 噪声检测结果 检测日期; 检测点位; 主要声源; 检测结果dB（A）. 昼间. 2025.12.25; 西厂界外1米 N1; 生产设备; 56. 北厂界外1米 N2; 生产设备; 55. 东厂界外1米 N3; 生产设备; 52. 南厂界外1米 N4; 生产设备; 52. 南侧居民点N5; /; 51. 备注; 检测时段，多云，风速均小于5m/s。. 7.2.3总量核算 （1）废气污染物 本项目废气污染物年排放总量核算见表7-16，本项目废气污染物总量指标满足环评批复总量控制要求。 表7-16 主要工段废气污染物年排放总量核算表 工段; 排气筒编号; 污染物名称; 平均排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 排放量（t/a）. 木材加工废气; DA001; 颗粒物; 0.047; 2400; 0.1128. 喷涂废气; DA002; 颗粒物; 0.027; 2400; 0.0648. VOCs; 0.013; 2400; 0.0312. 喷涂废气; DA003; 颗粒物; 0.041; 2400; 0.0984. VOCs; 0.034; 2400; 0.0816. 合计; 颗粒物; 0.276. VOCs; 0.1128. 本项目污染物总量与环评批复对比见表7-17。 表7-17 本项目污染物总量与环评批复量对比一览表 废气; 项目; 实际年排放总量（t/a）; 环评及批复量（t/a）; 评价. 颗粒物; 0.276; 0.879; 达标. VOCs（有组织）; 0.1128; 0.114; 达标. （2）废水污染物 本项目废水污染物年排放量符合总量控制要求，具体见表7-18。 表7-18废水主要污染物年排放总量核算表 类别; 项目; 排放浓度（mg/L）; 实际年排放量（t/a）; 环评批复量（t）; 评价. 废水; 废水量; /; 2141; 2141; 达标. COD; 158; 0.3383; 0.351; 达标. 氨氮; 2.42; 0.0052; 0.0144; 达标. TP; 0.14; 0.0003; 0.0024; 达标. TN; 7.41; 0.0159; 0.024; 达标.

表八

| 8.1验收监测结论： 受雷尼尔家具（南通）有限公司的委托，江苏恒远环境科技有限公司于2025年12月24~25日对雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目进行了竣工环境保护验收监测，监测结果表明： 8.1.1监测期间工况及气象条件 本项目验收监测期间，该公司产品正常生产，符合验收监测要求。2025年12月24日，监测时段多云，西北风，平均风速小于5m/s；2025年12月25日，监测时段，西北风，平均风速小于5m/s。 8.1.2大气污染物排放执行情况 监测结果表明： 有组织废气：验收监测期间，本项目木加工产生的颗粒物、喷漆过程中产生的染料尘排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准；VOCs排放浓度、排放速率满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2中相关限值要求。 无组织废气：厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。厂界VOCs排放浓度满足江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2标准。厂界臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。厂区内非甲烷总烃废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 8.1.3水污染物排放情况 验收监测期间（2025年12月24~25日），项目废水总排口各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准后排入污水管网接管至如皋市同源污水处理厂处理。 8.1.4厂界噪声情况 验收监测期间（2025年12月24~25日），各厂界噪声所测值基本符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值，南侧敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 8.1.5固体废弃物处置情况 （1）一般固（液）体废物 本项目一般固废主要为板材边角料、金属边角料、废焊材、一般除尘灰及废砂轮片，各类废物分类收集后，综合利用或合理处置。 （2）危险固（液）体废物 本项目生产过程中产生的危废主要为漆渣、废滤材、废切削液、除尘灰、危险废包装材料、废活性炭等。企业委托南通九州环保科技有限公司进行处置。 8.1.6污染物排放总量 本次验收项目废气中颗粒物、VOCs；废水主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷年排放量均符合建设项目环评及批复规定的总量控制要求。 综上所述，该项目执行了有关环保管理规章制度，基本落实了环评及批复的要求，配套的环保设施正常运行，各项污染物排放符合标准要求。 建议 1、加强废气、废水处理设施维护管理，确保能正常运行。 2、进一步加强各类固体废物安全处置工作。 |  |
| --- | --- |
| 附图 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周边环境图 附图4 现场图 附件 附件1如皋市行政审批局关于《雷尼尔家具（南通）有限公司高档家具定制项目项目环境影响报告表》的批复（皋行审环表复[2022]104号，2022年12月23日）； 附件2 营业执照及法人身份证复印件； 附件3 项目生产工况证明； 附件4 项目主要原辅料、主要生产设备清单； 附件5 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表； 附件6 危险废物委托处置协议； 附件7 排污许可证； 附件8 污水接管证明； 附件9 检测报告及检测单位资质； 附件10 涂料及胶水MSDS； 附件11 雷尼尔家具（南通）有限公司环保管理制度； 附件12 验收公示截图。 |  |